| Технические характеристики | ## Mobil Delvac MX 15W-40 Масло с очень высокими эксплуатационными свойствами для дизелей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание продукта: |  |  |  |  |
| Mobil Delvac MX 15W-40 - моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающее отличную смазку дизельных двигателей, работающих в тяжелонагруженных машинах, даже при увеличенных интервалах смены. В результате, это масло соответствует или превышает требования практически всех ведущих европейских и американских производителей двигателей. Эти очень высокие эксплуатационные показатели были подтверждены в различных эксплуатационных испытаниях, которые проводились в различных условиях, в том числе и в смешанных парках. Передовой состав данного масла обеспечивает исключительные рабочие свойства как в современных требовательных дизелях с низким уровнем выбросов, так и более старых, работающих как на малосернистом, так и на высокосернистом топливе. Mobil Delvac MX 15W-40 объединяет в себе смесь высококачественных базовых масел с прогрессивной системой присадок для повышенного противодействия загустеванию масла вследствие накопления сажи и действия высоких температур, а также для обеспечения исключительной защиты от окисления, коррозии и образования высокотемпературных лаковых отложений. |  |  |  |  |
| Особенности и преимущества: |  |  |  |  |
| Мощные дизельные двигатели с низким уровнем выбросов значительно повышают требования к моторным маслам. Уменьшение рабочих зазоров двигателей приводит к снижению расхода масла и, соответственно, пакет присадок масла освежается реже, т. к. уменьшается количество доливаемого масла. Вследствие приближения к камере сгорания из-за более высокого расположения поршневых колец масло подвергается воздействию более высокой температуры, что повышает тепловую нагрузку на масло. Более высокое давление впрыска топлива и применение более позднего впрыска повышают эффективность сгорания, и, следовательно, рабочую температуру двигателя, а также приводят к увеличению попадаемых в масло сажевых частиц, образующихся в процессе сгорания. Mobil Delvac MX 15W-40 производится на основе высококачественных базовых масел с отлично сбалансированной системой присадок для обеспечения оптимальной работоспособности современных дизельных и бензиновых двигателей, а также более старых серий. Ниже приведены основные свойства, преимущества и возможные выгоды применения масла Mobil Delvac MX 15W-40. |  |  |  |  |
| Особенности |  | Преимущества и потенциальные выгоды |  |  |
| Термическая и антиокислительная стабильность |  | Снижение образования шлама и отложений |  |  |
| Запас щелочного числа |  | Уменьшение отложений |  |  |
| Стабильность к сдвигу, сохранение класса вязкости |  | Снижение расхода масла и хорошая защита от износа |  |  |
| Усиленные моюще-диспергирующие свойства |  | Повышение чистоты и срока службы двигателей |  |  |
| Улучшенные показатели вязкости при высокой температуре/высокой скорости сдвига |  | Снижение задиров и полирования зеркала цилиндров |  |  |
| Отличные низкотемпературные свойства |  | Улучшенные прокачиваемость и циркулирование масла Защита от износа при запуске |  |  |
| Совместимость с материалами Соответствует жестким спецификациям ведущих производителей оборудования |  | Повышение срока службы сальников и уплотнений Единое масло для смешанных парков |  |  |

Применение:

- Машины и оборудование с безнаддувными и турбонаддувными дизелями ведущих европейских, японских и американских производителей - Дорожные перевозки, от легких до тяжелых грузовиков - Внедорожные машины, используемые в строительстве, горнодобыче и сельском хозяйстве - Смешанные парки

Спецификации, одобрения, уровень свойств: В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.

Mobil Delvac MX 15W-40 отвечает требованиям следующих промышленных спецификаций:

- ACEA E5 / E3 / B4 / B3 / A2

- API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF / SL / SJ

Mobil Delvac MX 15W-40 имеет одобрения следующих производителей:

- MB 228.3 / 229.1

- MAN - M3275

- Volvo - VDS-3 / VDS-2

- Renault (RVI) - RLD

- Scania - LDF

- Cummins - CES 20078 / 20077 / 20076

- Mack - EO-M Plus

- Caterpillar ECF-1

Mobil Delvac MX 15W-40 может быть рекомендован к применению, когда требуются масла:

Cummins - CES 20072 / 20071

DDC 7SE 270

MTU Type 2

Allison C4

| Типичные характеристики: Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс SAE | 15W-40 |  |
| Вязкость, ASTM D445 |  |  |
| сСт при 40оС | 103 |  |
| сСт при 100оС | 14.2 |  |
| Индекс вязкости, | 140 |  |
| Зольность сульфатная, %мас.доля | 1.2 |  |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10.6 |  |
| Температура застывания, оС | -33 |  |
| Температура вспышки, оС | 228 |  |
| Плотность при 15 оС, кг/л | 0.886 |  |

Безопасность применения: По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.