| Технические характеристики | ## Mobil Delvac Super 1400 15W-40 Моторное масло для дизельных двигателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание продукта: |  |  |  |  |
| Mobil Delvac Super 1400 15W-40 - моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающее отличную защиту дизельных двигателей, установленных на разнообразной тяжелой дорожной и внедорожной технике. Данный продукт рекомендуется использовать в тяжелонагруженных машинах, работающих в различных условиях: грузоперевозки, дорожно-строительная техника, карьерная техника, сельскохозяйственные машины. |  |  |  |  |
| Особенности и преимущества: |  |  |  |  |
| Используемая для производства данного масла технология обеспечивает отличную защиту как современных так и более старых моделей двигателей. Ключевые особенности масла Mobil Delvac Super 1400 15W-40: |  |  |  |  |
| Особенности |  | Преимущества и потенциальные выгоды |  |  |
| Термическая и антиокислительная стабильность |  | Снижение образования шлама и отложений |  |  |
| Запас щелочного числа |  | Уменьшение отложений |  |  |
| Стабильность к сдвигу, стабильность вязкостных свойств |  | Снижение расхода масла и хорошая защита от износа |  |  |
| Усиленные моюще-диспергирующие свойства |  | Повышение чистоты и срока службы двигателей |  |  |
| Совместимость с материалами |  | Повышение срока службы сальников и уплотнений |  |  |

Применение:

- Машины и оборудование с безнаддувными и турбонаддувными дизелями ведущих европейских, японских и американских производителей - Дорожные перевозки, от легких до тяжелых грузовиков - Внедорожные машины: дорожно-строительная, карьерная, сельскохозяйственная и т.п. техника

Спецификации, одобрения, уровень свойств: В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 отвечает требованиям следующих промышленных спецификаций:

- ACEA E3 / B4 / B3 / A3

- API CG-4 / CF / SJ

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 имеет одобрения следующих производителей:

- MB 228.3

- MAN - M3275

- Volvo - VDS-2

- Renault (RVI) - RD

- MTU тип 2

| Типичные характеристики: Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс SAE | 15W-40 |  |
| Вязкость, ASTM D445 |  |  |
| сСт при 40оС | 106 |  |
| сСт при 100оС | 15.0 |  |
| Индекс вязкости, | 135 |  |
| Зольность сульфатная, %мас.доля | 1.4 |  |
| Щелочное число, мг КОН/г | 11,5 |  |
| Температура застывания, оС | -27 |  |
| Температура вспышки, оС | 220 |  |
| Плотность при 15 оС, кг/л | 0.887 |  |

Безопасность применения: По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.