| Технические характеристики | Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание продукта: |  |  |
| Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 представляет собой полностью синтетический смазочный материал для компрессоров холодильных машин, созданный на основе полиальфаолефинов и алкилбензола и разработанный для высокопроизводительных холодильных машин, применяющих в качестве хладагента аммиак. Композиция Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 создана на базе синтезированных углеводородных жидкостей, не содержащих парафина, которые обладают превосходной стойкостью к окислению и термическому разложению. Даже в самых жестких условиях этот продукт способен противостоять образованию шлама или отложений, которое могло бы привести к проблемам, связанным с образованием отложений на клапанах, в системах рециркуляции и фильтрации. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 полностью совместим с минеральными маслами. Однако при переходе от минеральных масел на Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 во время первых шести месяцев эксплуатации следует обращать особое внимание на состояние масла и фильтров. |  |  |
| Особенности и преимущества: |  |  |
| Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 обладает следующими особенностями и потенциальными преимуществами: |  |  |
| Особенности |  | Преимущества и потенциальные выгоды |
| Не содержит парафинов |  | Превосходная низкотемпературная текучесть и эффективная теплоотдача в испарителе (отсутствие парафинистых отложений) |
| Высокая химическая стабильность снижает риск образования продуктов разложения |  | Увеличенный срок службы по сравнению с минеральными маслами, что означает меньшее количество простоев и снижение эксплуатационных затрат |
| Слабое воздействие на уплотняющие материалы, которые ранее применялись при работе на минеральных маслах |  | Снижение риска утечки масла |
| Низкая летучесть |  | Снижение расхода масла, исключение роста вязкости |

| Применение: |  |
| --- | --- |
| Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 рекомендуется к применению в винтовых и поршневых компрессорах холодильных машин, использующих аммиак в качестве хладагента Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 полностью смешивается с минеральными маслами, но в случае смешения происходит снижение уровня эксплуатационных свойств полученной смеси, пропорциональное степени смешения. Однако, в течении первых шести месяцев следует внимательно контролировать состояние масла и фильтров. Переход с минеральных масел на Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 обычно не оказывает вредного воздействия на материалы уплотнений. |  |
| Спецификации, одобрения, уровень свойств: В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил. |  |
| Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 Series рекомендуется к применению в областях, нуждающихся в удовлетворении следующим требованиям |  |
| DIN 51503 - KAA 68 |  |

Типичные характеристики: Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:

| Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 |  |
| --- | --- |
| Вязкость, сСт, при 40 C, ASTM D 445 | # 64 |
| Вязкость, сСт, при 100 C, ASTM D 445 | 8,5 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 111 |
| Температура застывания, С, ASTM D 97 | -54 |
| Температура вспышки в закрытом тигле по Мартенсу-Пенскому (PMCC), С, ASTM D 93 | 211 |
| Плотность при 15 С, кг/л, ASTM D 1298 | 0,85 |
| Цвет, ASTM D 1500 | 0,5 |

Безопасность применения: По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.