# Серия Mobil SHC Gear

### Редукторные масла

## Описание продукта

Серия Mobil SHC Gear представляет собой ряд полностью синтетических индустриальных редукторных масел с высочайшими эксплуатационными характеристиками, рассчитанными на обеспечение высокоэффективной защиты шестерней и подшипников, а также увеличение срока эксплуатации масла даже в экстремальных условиях, чтобы добиться бесперебойной работы оборудования и повысить производительность труда заказчика. Эти синтетические смазочные материалы разработаны научными методами на основе синтетических базовых масел, которые имеют исключительную устойчивость к окислению и термическому воздействию и отличную текучесть при низкой температуре. Благодаря высокому индексу вязкости этих масел их вязкость изменяется в меньшей степени с температурой, что расширяет температурный диапазон применения и улучшает пуск при низкой температуре. Масла серии Mobil SHC Gear содержат современные присадки собственной разработки, созданные для обеспечения высокоэффективной защиты при обычных режимах изнашивания, например от задиров, а также высокого уровня защиты от микропиттинга – усталостного износа. Помимо этого, в сравнении с традиционными составами редукторных масел, они обладают более эффективным потенциалом смазки подшипников качения редукторов. Продукты серии Mobil SHC Gear предполагают уникальную защиту от ржавчины и коррозии по сравнению с традиционными редукторными маслами, даже при попадании в них морской воды. Они не проявляют склонности к забивке фильтров тонкой очистки при попадании в масло воды и хорошо совместимы с черными и цветными металлами даже при повышенной температуре. Масла серии Mobil SHC Gear также обеспечивают уникальную или отличную совместимость с эластомерами в статических испытаниях. Они обладают уникальными противозадирными свойствами, обеспечивающими защиту даже в условиях ударных нагрузок. Базовые синтетические масла, применяемые в маслах серии Mobil SHC Gear, сами по себе обладают низким коэффициентом сцепления, что обеспечивает низкое жидкостное трение, в нагруженной зоне не согласующихся поверхностей, например в зубчатых зацеплениях и подшипниках качения. Пониженное жидкостное трение снижает рабочую температуру и повышает эффективность зубчатой передачи. 

Масла Mobil SHC Gear рекомендуются для закрытых зубчатых передач, включая стальные зубчатые цилиндрические прямозубые, косозубые и конические передачи. Они особо рекомендуются для применения в зацеплениях, подверженных микропиттингу: особенно в тяжело нагруженных передачах с применением зубьев с упрочненной поверхностью. Они также могут применяться в зубчатых передачах, где возможна экстремально высокая и (или) низкая температура, и где возможна сильная коррозия.

## Особенности и преимущества

Масла серии Mobil SHC Gear входят в ассортимент продуктов Mobil SHC, признанных и популярных во всем мире благодаря инновациям и уникальным эксплуатационным характеристикам. Эти синтетические продукты, впервые разработанные нашими исследователями, символизируют неуклонное стремление к применению передовых технологий с целью получения смазочных материалов с высочайшими и сбалансированными эксплуатационными характеристиками. Ключевым звеном в разработке масел серии Mobil SHC Gear было тесное сотрудничество между нашими исследователями и специалистами по применению с ведущими производителями оборудования, которое придает уверенность в том, что наша продукция будет обеспечивать исключительную эффективность при быстром развитии конструкций промышленных редукторов и изменении условий эксплуатации. Одним из существенных преимуществ, которые были продемонстрированы в ходе сотрудничества с изготовителями оборудования, была возможность противостоять микропиттингу, который может происходить при эксплуатации некоторых зубчатых передач с упрочненными поверхностями под большими нагрузками. Эта совместная работа также продемонстрировала общую сбалансированность эксплуатационных преимуществ новой технологии Mobil SHC Gear, в том числе широкий температурный диапазон применения. 

Чтобы решить проблему микропиттинга, наши разработчики новой продукции изобрели новое сочетание присадок, способное противостоять как традиционным механизмам износа редукторов, так и микропиттингу. Продукты Mobil SHC Gear обладают исключительно длительным сроком службы, сдерживают образование отложений и устойчивы к термическому, окислительному и химическому воздействию, а также сбалансированы по всем эксплуатационным характеристикам. Данная комбинация базовых синтетических масел (подана заявка на патент) также обеспечивает низкотемпературную текучесть, недостижимую для минеральных масел, что является ключевым преимуществом для применения в удаленных холодных районах. Масла серии Mobil SHC Gear предоставляют следующие потенциальные выгоды:

| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
| --- | --- |
| Превосходная защита от микропиттинга, а также высокие противозадирные свойства | Способствует увеличению срока эксплуатации зубчатых колес и подшипников в передачах закрытого типа, эксплуатирующихся при экстремальных нагрузках, скоростях и температурах |
|  | Способствует сокращению неплановых простоев; сокращение объема техобслуживания – что особенно важно для передач, к которым затруднен доступ |
| Отличная устойчивость к деградации при высокой температуре | Способствует продлению сроков эксплуатации масла и интервалов между заменами, снижая потребление масла и затраты на техобслуживание |
| Низкое сцепление | Пониженное энергопотребление и меньшая рабочая температура |
| Высокий индекс вязкости означает уменьшение изменения вязкости при изменении температуры | Возможность эксплуатации как при высокой, так и при низкой температуре: особенно важно в удаленных условиях без охлаждения или подогрева масла |
| Отличные антикоррозионные свойства и очень хорошая деэмульгирующая способность | Устойчивая бесперебойная работа при высокой температуре или в условиях, где возможно попадание воды в масло |
|  | Отличная совместимость с мягкими металлами |
| Отличная стабильность к сдвигу | Способствует продлению срока эксплуатации зубчатых колес и подшипников |
| Предотвращение забивания фильтров, даже в присутствии воды в масле | Более редкие замены фильтров; способствуют снижению затрат на техобслуживание |
| Отличная совместимость с уплотнениями | Меньшая степень загрязнения и меньшая вероятность утечек масла |
| Отличная совместимость с распространенными материалами зубчатых передач и редукторными маслами на основе минеральных масел | Легкий переход от большинства минеральных масел |

## Применение

Рекомендации по применению: хотя масла серии Mobil SHC Gear совместимы с другими продуктами на основе минеральных масел, смешивание может привести к ухудшению их эксплуатационных характеристик. Таким образом, прежде чем перейти на одно из масел серии Mobil SHC Gear, рекомендуется тщательно очистить и промыть смазочную систему, чтобы обеспечить максимальные эксплуатационные преимущества. 

Полностью синтетические индустриальные редукторные масла с высочайшими эксплуатационными характеристиками серии Mobil SHC Gear рассчитаны на обеспечение оптимальной защиты оборудования и срока эксплуатации даже в экстремальных условиях. Они специально разработаны для противостояния микропиттингу в современных зубчатых передачах с упрочненной поверхностью зубьев и могут работать в условиях как высокой, так и низкой температуры. Типичные виды применения:

- современные зубчатые передачи, работающие под высокими нагрузками, применяющиеся в бумажной, металлургической, нефтяной, текстильной, деревообрабатывающей и цементной отраслях, где необходима защита зубчатых колес и оптимальный срок эксплуатации масла

- зубчатые передачи машин для экструдирования пластмасс.

## Спецификации и одобрения

| Mobil SHC Gear превосходит следующие требования или соответствует им: | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствует AGMA 9005-E02 | X | X | X | X | X | X |
| Соответствует DIN 51517 Часть 3 (CLP) | X | X | X | X | X | X |
| Соответствует ISO 12925-1, тип CKD | X | X | X | X | X |  |
| Соответствует ISO 12925-1, тип CKT | X | X |  |  |  |  |

| Mobil SHC Gear превосходит следующие требования или соответствует им: | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siemens T 7300, Table A-3, FLENDER Code № | A36 | A35 | A34 | A33 | A32 | A31 |

## Типичные показатели

| Серия Mobil SHC Gear | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости ISO | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| Вязкость, ASTM D 445 |  |  |  |  |  |  |
| сСт при 40 ºC | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| сСт при 100 ºC | 22.2 | 30.4 | 40.6 | 54.1 | 75.5 | 99.4 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 176 | 180 | 181 | 184 | 192 | 192 |
| Температура застывания, °C, ASTM D 97 | -54 | -45 | -48 | -48 | -42 | -33 |
| Температура вспышки, °C, ASTM D 92 | 233 | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 |
| Вязкость на вискозиметре Брукфилда при 0 º F (-18 º C), сПуаз, ASTM D 2983 |  |  |  |  | 41000 | 96000 |
| Вязкость на вискозиметре Брукфилда при -20 º F (-28 º C), сПуаз, ASTM D 2983 | 18200 | 35000 | 57000 | 107000 | 156000 | 500000 |
| Плотность при 60 º F, г/куб. см | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 |
| Общее кислотное число, ASTM D 664, мг KOH/г | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Испытание на противозадирные свойства на ЧШМ, кгс, ASTM D 2783 |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка сваривания | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Индекс задира | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Испытание на микропиттинг на шестеренном стенде FZG, Протокол FVA № 54, 90°c |  |  |  |  |  |  |
| Ступень отказа | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Класс GFT | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий |
| Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG ISO 14635-1, (модиф.), A/8.3/90, ступень отказа | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG ISO 14635-1, (модиф.), A/16.6/90, ступень отказа | Не испыты¬ва¬лось | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 |
| Коррозия меди, 3 часа при 121°C, ASTM D 130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Защита от ржавления, ASTM D665, морская вода | Выдер¬живает | Выдер¬живает | Выдер¬живает | Выдер¬живает | Выдер¬живает | Выдер¬живает |
| Деэмульгирующая способность противозадирных масел, количество воды, мл, ASTM D 2711 | 88 | 87 | 85 | 84 | 87 |  |
| Водоотделение, ASTM D 1401,время до достижения 40/37/3 при 82º C, минуты | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 40 |
| Пенообразование, ASTM D 892, последовательность II, склонность/стабильность, мл/мл | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 |

## Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobil1 являются торговыми знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.

5-2011

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

www.specmaslo.by