zx

Cпецификация и технические характеристики

Mobil Gearlube  VS 600 и VS 500

Трансмиссионные полностью синтетические масла

Описание

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для задних мостов, а также дифференциалов любых моделей BMW :

Gearlube VS-600 - без ограничения скольжения,

Gearlube VS-500 - с повышенным трением.

Преимущества

•	Не дает пенообразования даже в экстремально тяжелых условиях работы;

•	Способствует снижению шума от	трансмиссии на всех режимах;

•	Уменьшает вероятность поломок из-за 	перегрева.

Соответствует:

API GL-5

Одобрено:	для всех моделей моделей BMW.

Специально разработаны для задних мостов BMW.

Типичные показатели

| Gearlube | VS 600 | VS 500 |
| --- | --- | --- |
| Класс вязкости по SAE | 75W-90 | 75W-140 |
| Плотность при 150С, г/см3 | 0,86 | 0,86 |
| Температура вспышки, 0С | 218 | 224 |
| Температура застывания, 0С | -57 | -54 |
| Индекс вязкости | 161 | 174 |
| Вязкость при 40 0С, мм2/с=cSt | 101 | 177 |
| Вязкость при 100 0С, мм2/с=cSt | 15,4 | 25,0 |

www.specmaslo.by