| Технические характеристики | Серия Mobil DTE Named |
| --- | --- |

| Описание продукта: Смазочные материалы серии Mobil DTE Named - циркуляционные масла с очень высокими эксплуатационными свойствами, разработанные для применения в паровых и гидротурбинах, а также других циркуляционных системах, где требуется продолжительный срок службы смазочного материала. Композиция смазочных материалов серии Mobil DTE Named создана на основе базовых масел глубокой очистки и системы присадок, обеспечивающих экстремально высокий уровень химической и термической стабильности, быстрое и полное отделение от воды и высокую стойкость к эмульгированию. Они обеспечивают превосходную защиту от ржавления и коррозии, включая стойкость к соленой воде, и обладают хорошими противоизносными свойствами. Масла серии Mobil DTE Named имеют высокий индекс вязкости, обеспечивающий минимальное изменение толщины смазочной пленки при изменении температуры и минимальную потерю мощности в период нагрева. Эти сорта обладают превосходными деаэрирующими свойствами, что позволяет отделять вовлеченный воздух, исключая кавитацию насосов и нарушение режима эксплуатации. Смазочные материалы серии Mobil DTE Named являются незаменимыми для потребителей благодаря их отличной репутации как продуктов, обеспечивающих длительный срок службы, превосходную защиту оборудования и очень высокую разносторонность применения в широком ряду индустриального оборудования. Смазочные материалы серии Mobil DTE Named применяются в паровых турбинах и гидротурбинах, снабженных системами смазки разбрызгиванием, погружением, подшипниками масляное кольцо, а так же в других системах смазки с непрерывной циркуляцией, включая насосы, клапаны и вспомогательное оборудование. Продукты этой серии рекомендуется для непрерывной смазки подшипников скольжения и качения и зубчатых передач с параллельными валами. Смазочные материалы серии Mobil DTE Named также успешно применяются в некоторых газовых турбинах и турбокомпрессорах, а также в вакуумных насосах. Их репутация основана на многих десятилетиях успешной эксплуатации и позитивных отзывах потребителей. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Особенности и преимущества: Продукты семейства Mobil DTE хорошо известны и высоко оцениваются благодаря их выдающимся эксплуатационным характеристикам, научным исследованиям и опыту, лежащим в основе их разработки, и глобальной технической поддержке, на которые опирается эта торговая марка. Разносторонние эксплуатационные характеристики масел серии Mobil DTE Named, сделали их незаменимыми для потребителей во всем мире на протяжении многих десятилетий. Масла марки Mobil DTE Named превосходно зарекомендовали себя в применении для циркуляционных систем смазывания в паровых турбинах и гидротурбинах, включая турбины с зубчатыми передачами, а также для широкого диапазона вспомогательного оборудования. Поскольку конструкции оборудования изменяются и условия работы ужесточаются, перед разработчиками ExxonMobil стоит сложная задача понять, какое влияние будут оказывать эти изменения на масло, учесть это в разработке продуктов и обеспечить при этом присущий им высокий уровень эксплуатационных свойств при всем многообразии условий применения, за что эти продукты и получили признание потребителей. В отношении смазочных материалов серии Mobil DTE Named этот процесс привел к использованию специальных базовых масел с превосходной стойкостью к окислению и уникальной комбинации присадок, обеспечивающих превосходные и разнообразные эксплуатационные свойства этих масел. Обзор особенностей, преимуществ и потенциальных выгод от применения этого продукта приведен ниже: |  |  |
| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |  |
| Очень высокий уровень термической и химической стабильности и стойкость к шламо-и лакообразованию | Длительный срок службы в циркуляционных системах и снижение затрат на замену продукта |  |
|  | Снижение внеплановых простоев и затрат на техническое обслуживание |  |
| Превосходные водоотделяющие свойства | Повышение эффективности эксплуатации |  |
| Очень хорошая защита от износа | Увеличение срока службы оборудования, снижение необходимости в техническом обслуживании и внеплановых простоев |  |
| Долгосрочная защита от ржавления и коррозии | Увеличение срока службы оборудования, снижение необходимости в техническом обслуживании и внеплановых простоев |  |
| Высокая стойкость к пеноообразованию и превосходные деаэрирующие свойства | Исключает кавитацию насосов, шумную и аномальную работу оборудования |  |
| Высокая гибкость в применении-возможность разностороннего применения | Рационализация складских запасов масла и снижение складских затрат |  |

Применение: Смазочные материалы серии Mobil DTE Named представляют собой циркуляционные масла с очень высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенные для применения в оборудовании, где требуется продолжительный срок службы смазочного материала. Специфическими областями применения являются: - Циркуляционные системы наземных и судовых паровых турбин, гидротурбин и некоторых газовых турбин, включая насосы, клапаны и прочее вспомогательное оборудование - Непрерывное смазывание подшипников скольжения, качения и зубчатых передач с параллельными валами - Турбины, смазываемые разбрызгиванием, погружением, кольцевым смазыванием или другими способами подачи масла - Гидравлические насосы умеренной жесткости условий эксплуатации. - Компрессоры и вакуумные насосы, подающие воздух и инертные газы, в которых температура на выходе не превышает1500С.

Спецификации, одобрения, уровень свойств: В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.

| Серия Mobil DTE Named соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности и производителей оборудования | Mobil DTE Light | Mobil DTE Medium | Mobil DTE Heavy Medium | Mobil DTE Heavy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIN 51515-7 | X | X | X | X |
| DIN 51517 | X | X | X | X |
| DIN 51524 | X | X | X | X |
| GE GEK 46506D | X |  |  |  |
| GE GEK 27070 | X |  |  |  |
| GE GEK 28143A | X | X |  |  |

Типичные характеристики: Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:

| Серия Mobil DTE Named | Mobil DTE Light | Mobil DTE Medium | Mobil DTE Heavy Medium | Mobil DTE Heavy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс вязкости ISO | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Кинематическая вязкость, ASTM D 445, |  |  |  |  |
| сСт при40 ºC | 31,0 | 44,5 | 65,1 | 95,1 |
| сСт при100 ºC | 5,5 | 6,9 | 8,7 | 10,9 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 102 | 98 | 95 | 92 |
| Температура застывания, ºC, ASTM D 97 | -36 | -27 | -27 | -24 |
| Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 | 218 | 221 | 223 | 237 |
| Плотность при 150C, кг/л, ASTM D 4052 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 |
| TOST, ASTM D 943, ч. до2 мгКОН/г | 5000 | 4500 | 3500 | 2800 |
| Испытания на стойкость к задирам на FZG- стенде, DIN 51534, А/8.3/90, ступень отказа | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Защита от ржавления, ASTM D 665, |  |  |  |  |
| Дистиллированная вода | Выдерж. | Выдерж. | Выдерж. | Выдерж. |
| Морская вода | Выдерж. | Выдерж. | Выдерж. | Выдерж. |
| Водоотделяющая способность, ASTM D 1401, мин до3 мл эмульсии при 54ºC | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Коррозия на медной пластинке, ASTM D 130, 3 ч. При 121ºC | 1В | 1В | 1В | 1В |
| Испытания на пенообразование, ASTM D 892, Этап I, склонность/стабильность, мл/мл | 20/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
| Деаэрирующая способность, ASTM D 3427, 50 ºC | 2 | 3 | 4 | 8 |

Безопасность применения: По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.