| Технические характеристики | Mobil Pegasus 710 |
| --- | --- |
| Описание продукта: |  |
| Mobil Pegasus 710 - масло для газовых двигателей, обладающее очень высокими эксплуатационными характеристиками и предназначенное главным образом для смазывания новейших высокооборотных четырехтактных двигателей с очень малым расходом масла. Эти двигатели обычно работают на бедных смесях при повышенном давлении в трубопроводе, препятствующем попадание достаточного количества масла в направляющие втулки клапанов. Это масло рекомендуется также для газовых компрессоров. Оно создано на основе высококачественных минеральных базовых масел и передовой системы присадок средней зольности, разработанной с целью обеспечения превосходной защиты деталей двигателей и компрессоров. Масло проявляет высокий уровень химической стабильности и стойкости к окислению и азотированию. Mobil Pegasus 710 обеспечивает превосходную защиту привода клапанов от износа и образования отложений. Эти свойства в комбинации с очень эффективной детергентной и диспергирующей системой позволяют сдерживать образование зольных и углеродистых отложений, вызывающих неэффективную работу двигателя и детонацию. Благодаря высокому запасу щелочности и сохранению уровня щелочного числа при работе, масло пригодно для двигателей, работающих на топливах с малым содержанием коррозионно активных веществ, таких как сероводород. За счет превосходных антикоррозионных свойств масло предотвращает коррозионный износ цилиндров, клапанов, подшипников и, как результат увеличивает срок службы двигателя. Обладая противоизносными и противозадирными свойствами, Mobil Pegasus 710 значительно снижает заедание поршней, задир цилиндров и износ колец. |  |
| Особенности и преимущества: |  |
| Масло Mobil Pegasus 710 для газовых двигателей обеспечивает более высокую степень чистоты двигателей, снижение износа и улучшение эксплуатационных характеристик двигателей. В результате использования этого масла достигается снижение эксплуатационных затрат и повышается производительность. Превосходная химическая и окислительная стабильность масла приводит к увеличению сроков его смены и к снижению затрат на фильтры. Благодаря высокому запасу щелочности, масло пригодно для двигателей, работающих на топливах с малым содержанием коррозионно активных веществ |  |

| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
| --- | --- |
| Превосходные противоизносные и противозадирные свойства | Меньший износ узлов и деталей двигателя Сниженное образование задиров гильз в высоконагруженных газовых двигателей Обеспечивает превосходную защиту в период приработки |
| Исключительная окислительная и химическая стабильность | Более чистые двигатели Увеличенные сроки смены масла Меньшие затраты на фильтры Превосходная стойкость к окислению и азотированию |
| Инновационная среднезольная композиция | Защищает от износа седла и фаски клапанов четырехтактных двигателей Предотвращает образование золы в камере сгорания и улучшает работу свечей зажигания |
| Защита от коррозии | Снижает износ направляющих клапанов в четырехтактных газовых двигателях Защищает подшипники и внутренние поверхности |
| Исключительный запас щелочности | Сдерживает образование кислот в масле Защищает компоненты двигателя от кислотного воздействия |

Применение:

- Четырехтактные газовые двигатели с искровым зажиганием и очень малым расходом масла - Двигатели с высоким риском коррозии и изнашивания клапанов - Двигатели, работающие на топливе с малым уровнем соединений, содержащих серу и хлор Для применения в системах, требующих малозольных композиций масел - Цилиндры поршневых компрессоров природного газа - Двигатели высокой мощности или без наддува, работающие на режиме номинальной мощности или выше и при высокой температуре

Спецификации, одобрения, уровень свойств: В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.

Mobil Pegasus 710 имеет следующие одобрения производителей оборудования

Waukesha ( когенерационные двигатели)

| Типичные характеристики: Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobil Pegasus 710 |  |  |
| Класс SAE | 40 |  |
| Кинематическая вязкость, ASTM D 445 |  |  |
| сСт при 40С | 121 |  |
| сСт при 100С | 13.2 |  |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 98 |  |
| Зольность сульфатная, масс.%, ASTM D 874 | 0.98 |  |
| Общее щелочное число, мгКОН/г, ASTM D 2896 | 6.5 |  |
| Температура застывания, С, ASTM D 97 | -15 |  |
| Температура вспышки, С, ASTM D 92 | 249 |  |
| Удельный вес 15.6С/15.6С, ASTM D 4052 | 0.896 |  |

Безопасность применения: По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.