## Mobilgard M30 Series

### Масла для среднеоборотных дизелей

## Описание

Mobilgard M330 & M430 – высококачественные масла со щелочным числом (TBN) 30, разработанные для применения в судовых среднеоборотных дизелях, работающих на тяжелом топливе в самых сложных условиях. Эти новые масла специально разработаны для обеспечения отличной чистоты двигателя за счет прекрасной совместимости с тяжелым топливом, особенно в картерах, поверхностях распределительного вала, на поверхностях поршней между кольцами, внутренних поверхностях поршня. Они обеспечивают отличную устойчивость к окислению при высоких температурах, термическую стабильность, низкую испаряемость, высокие несущие свойства и защиту от коррозии.

## Преимущества

Масла серии Mobilgard M30 обеспечивают следующие преимущества, если они используются по назначению:

- Практически устраняют отложения на внутренних поверхностях поршня

- Обеспечивают отличную совместимость масла с топливом

- Обеспечивают чистоту распредвала и картера

- Снижают нагарообразование на поверхностях между поршневыми кольцами

- Хорошее сохранение TBN обеспечивает  защиту от коррозии и долгосрочную службу масла

- Наивысшие в индустрии термическая и окислительная стабильности, обеспечивающие длинный срок службы масла и хороший контроль его расхода

- Хорошее отделение воды

## Применение

Масла серии M30отвечают требованиям тронковых среднеоборотных дизелей, используемых в качестве главных и вспомогательных на океанских судах, в качестве главных на речных и судах прибрежного плавания, а также для стационарных дизелей. Эта серия разработана в результате обширной программы исследований и разработок, включая эксклюзивный тест ExxonMobil по определению наличия в масле тяжелого топлива (RFD test). Масла разработаны и рекомендованы для для самых современных двух- и четырехтактных дизелей, работающих на тяжелом топливе. Масла серии Mobilgard M30 особенно выгодны для дизелей с малым расходом масла или работающих с низкими температурами цилиндровых втулок, при условии использования высокосернистых топлив.

Информация по безопасности

Масло при соответствующем назначению применении и соблюдении общих правил охраны труда и промышленной гигиены не является вредным для здоровья. Детальную информацию по охране труда и безопасности можно найти в Бюллетене по безопасности материалов Мобил  (MSDB) или через Интернет на сайте www/exxonmobil.com.lubes.

#### Свойства

Масла Mobilgard M330 & M430 разработаны для обеспечения прекрасной сопротивляемости термическому разложению, и поддержания высокого уровня чистоты двигателя и защиты от износа. Они имеют хорошую сопротивляемость окислению и увеличению вязкости в течение длительного эксплуатационного периода. Относительно высокий запас щелочности обеспечивает прекрасную нейтрализацию сильных кислот, образующихся при использовании высокосернистых топлив и усиливающих процессы деградации масла и коррозии колец, втулок и подшипников. Типичные характеристики Mobilgard M30  приведены в таблице. Указанные величины могут колебаться в пределах определяемых фирмой производственных допусков. Фирма сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить характеристики.

Основные характеристики

|  | # Mobilgard M330 | # Mobilgard M430 |
| --- | --- | --- |
| Класс по SAE | 30 | 40 |
| Удельный вес при 15С | 0,907 | 0,907 |
| Температура вспышки, С | 244 | 250 |
| Температура застывания, С | -6 | -6 |
| Вязкость, сСт, при 40 С | 112 | 143 |
| Вязкость, сСт, при 100 С | 12,0 | 14,0 |
| Щелочное число, (TBN), не ниже | 30 | 30 |
| Зольность сульфатная, % | 3,8 | 3,8 |